Normal LED Circuit

Traffic lights

Code:

int led1 = 13;

int led2 = 12;

int led3 = 8;

int led4 = 7;

int led5 = 4;

void setup() {

pinMode(led1, OUTPUT);

pinMode(led2, OUTPUT);

pinMode(led3, OUTPUT);

pinMode(led4, OUTPUT);

pinMode(led5, OUTPUT);

}

void loop() {

digitalWrite(led1, HIGH);

delay(200);

digitalWrite(led1, LOW);

delay(100);

digitalWrite(led2, HIGH);

delay(100);

digitalWrite(led2, LOW);

delay(100);

digitalWrite(led3, HIGH);

delay(100);

digitalWrite(led3, LOW);

delay(100);

digitalWrite(led4, HIGH);

delay(100);

digitalWrite(led4, LOW);

delay(100);

digitalWrite(led5, HIGH);

delay(100);

digitalWrite(led5, LOW);

delay(100);

}

Button circuit

Code:

int led = 13;

int pushButton = 2;

void setup() {

Serial.begin(9600);

pinMode(pushButton, INPUT);   // or INPUT_PULLUP if you remove the resistor

pinMode(led, OUTPUT);

}

void loop() {

int buttonState = digitalRead(pushButton);

Serial.println(buttonState);

if (buttonState == HIGH) {

digitalWrite(led, HIGH);

} else {

digitalWrite(led, LOW);

}

delay(100);

}

Photoresistor

Code:

const int ldrPin = A0;   // LDR connected to A0

const int ledPin = 13;   // LED on pin 13

int threshold = 500;     // Adjust this depending on your light level

void setup() {

pinMode(ledPin, OUTPUT);

Serial.begin(9600);

}

void loop() {

int val = analogRead(ldrPin);   // read LDR value

Serial.println(val);            // print to Serial Monitor

if (val < threshold) {          // darker = smaller value

digitalWrite(ledPin, HIGH);   // LED ON in dark

} else {

digitalWrite(ledPin, LOW);    // LED OFF in light

}

delay(200);

}

Potentiometer

Code:

int potPin = A2;     // Potentiometer middle pin

int ledPin = 13;     // LED pin

void setup() {

Serial.begin(9600);

pinMode(ledPin, OUTPUT);

}

void loop() {

int potValue = analogRead(potPin);  // Read potentiometer value (0–1023)

Serial.print("POT: ");

Serial.println(potValue);

// If potentiometer is turned above halfway (512)

if (potValue > 512) {

digitalWrite(ledPin, HIGH);       // LED ON

} else {

digitalWrite(ledPin, LOW);        // LED OFF

}

delay(100);

}